Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году

по технологии (мальчики)

7 класс

1. Какие физические свойства древесины вы знаете?

А) упругость					Б) плотность

В) цвет						Г) влажность

2. Как называется комплект графических и текстовых документов, в которых изложены сведения о конструкции изделия?

А) чертежная документация			Б) текстовая документация

В) конструкторская документация		Г) спецификация

3. Что позволяет соединять детали, обеспечивать прочность и предавать красивый вид изделию?

А) сфера					Б) фасонная поверхность

В) конструктивный элемент			Г) технологический чертеж

4. Как называется законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке?

А) технологическая документация		Б) технологический процесс

В) технологическая операция			Г) технологический переход

5. Напильник, применяемый для заточки зубьев поперечных пил с косой боковой заточкой под углом β1:

А) трёхгранный (личный) напильник		Б) надфиль

В) мелкозернистый брусок (оселок)		Г) точило

6. При помощи чего осуществляется контроль величины развода зубьев?

А) шаблона					Б) линейки

В) штангенциркуля				Г) кронциркуля

| 7. Какой инструмент показан на рисунке? | А) рашпиль Б) разводка В) упор Г) полотно пилы |
| --- | --- |

8. Как устраняют перекос режущей кромки рубанка?

А) рукой подправляя нож			Б) стамеской подталкивая нож

В) ударами молотка с боков ножа		Г) обухом топора по ножу

| 9. Как определяют высоту режущей кромки над подошвой рубанка? | А) на глаз Б) снимают стружку В) измеряют линейкой Г) никак не определяют |
| --- | --- |

| 10. Как называется шиповое соединение, показанное на рисунке? | А) одинарное соединение Б)«ласточкин хвост» В) «гребёнка» Г) тавровое соединение |
| --- | --- |

| 11. Назовите элементы шипа: | А) 1 – заплечики, 2 – торцовая грань, 3 – боковая грань; Б) 1 – боковая грань, 2 – заплечики, 3 – торцовая грань; В) 1 – торцовая грань, 2 – заплечики, 3 – боковая грань; Г) 1 – торцовая грань, 2 – боковая грань, 3 – заплечики. |
| --- | --- |

12. Шкант в переводе с французского означает:

А) Квадратный вставной шип			             Б) Круглый вставной шип

В) Рейка с шипом				             Г) Шиповое соединение

13. Как называются инструменты, показанные на рисунке? Они применяются для точения художественных изделий.

А) крючок							Б) стамеска

В) гребенка							Г) трезубец

14. Соотнесите название инструментов для изготовления шипов и проушин с рисунками:

| А |  | Б |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В |  | Г |  |
| 1. Долото | 2. Малка | 3. Ножовка | 4. Лучковая пила |

А) А - 3, Б - 2, В - 1, Г - 4				Б) А - 4, Б - 3, В - 1, Г - 2

В) А - 2, Б - 3, В - 4, Г - 1					Г) А - 1, Б - 2, В - 4, Г - 3

15. Как называется вид художественной обработки древесины, применяемый при изготовлении мебели, посуды, игрушек?

Пример этого вида художественной обработки представлен на фотографии:

Творческое задание 7 класс - 5 баллов

Сконструировать елочную игрушку

1. Обосновать выбор материала – 1 балл

2. Выполнить эскиз с расстановкой размеров– 1 балл.

3. Составить технологическую карту. – 1 балл

4. Указать инструменты и оборудование. – 1 балл

5. Возможность украшения изделия. – 1 балл

Всего 20баллов